Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS-1015 | Высота, мм | 2000 |
|  |  | Длина, мм | 5220 |
|  |  | Ширина, мм | 1100 |
|  |  | Материал опорных стоек | Металлическая труба |
|  |  | Металл грунтован и окрашен порошковыми красками в камере полимеризации | Наличие |
|  |  | Профильный размер опорных стоек, мм | Не менее 80х80х3 |
|  |  | Профильный размер вала, мм | Не менее 60х60х3 |
|  |  | Сидение на подвесе «Гнездо» | Наличие |
|  |  | Тип сидения на подвесе «Гнездо» | Антивандальное |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка гнезда | Не менее 200 кг |
|  |  | Диаметр сидения на подвесе «Гнездо», мм | Не менее 1000 не более 1200 |
|  |  | Материал каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо» | Сталь |
|  |  | Материал оплетки каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо» | Трехпрядный канат |
|  |  | Материал посадочного места сидения (сетка) на подвесе «Гнездо» | Крученый четырехпрядный армированный канат |
|  |  | Каждый конец посадочного места (сетка) сидения на подвесе «Гнездо» отпрессован стальной (алюминиевой) муфтой, закреплен шарнирным соединением для крепления к каркасу обода | Наличие |
|  |  | Материал подвесов | Четырехпрядный армированный канат |
|  |  | Диаметр четырехпрядного армированного каната подвесов, мм | Не менее 16 |
|  |  | Сиденье «Стандарт» | Наличие (2шт) |
|  |  | Высота, мм | Не менее 25 не более 30 |
|  |  | Длина, мм | Не менее 440 не более 445 |
|  |  | Ширина, мм | Не менее 175 не более 180 |
|  |  | Материал сиденье «Стандарт» | Выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина |
|  |  | Материал поверхности посадочного места | Поверхность рифлёная, антискользящая |
|  |  | Крепежный элемент качелей (подвес) | Оцинкованная сталь |
|  |  | Крепления подвесов | На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8 |
|  |  | Метизы | Оцинкованные |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Опорные стойки, шт. | 6 |
|  |  | Горизонтальная вал, шт. | 2 |
|  |  | Крепежный элемент качелей (подвес), шт. | 6 |
|  |  | Сиденье «Стандарт» или «Колыбель», шт. | 2 |
|  |  | Сиденье «Гнездо», шт. | 1 |
|  |  | Комплект метизов для монтажа, шт. | 1 |
|  |  | Шильдик с указанием информации согласно ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт. | 1 |