Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 20-009 | Высота, мм | 350 |
|  |  | Длина, мм | 5200 |
|  |  | Ширина, мм | 180 |
|  |  | Материал закладной детали для крепления опорных стоек | Стальная труба, стальной лист |
|  |  | Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 1,5 |
|  |  | Толщина стального листа закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все углы деревянных деталей скруглены Кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Материал опорных стоек, БУМ | Клееный брус хвойных пород |
|  |  | Сечение клееного бруса хвойных пород, мм | 100х100 |
|  |  | Материал накладной детали БУМа | Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием |
|  |  | Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм | 18 |
|  |  | Все метизы оцинкованы | Наличие |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя | Наличие |
|  |  | Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | БУМ, шт. | 3 |
|  |  | Закладная для крепления опорных стоек, шт. | 2 |
|  |  | Опорные стойки, шт | 2 |
|  |  | Накладная деталь БУМа, компл | 3 |
|  |  | Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт. | 1 |