Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 20-014 | Высота, мм | 550 |
|  |  | Длина, мм | 2300 |
|  |  | Ширина, мм | 550 |
|  |  | Материал опорных стоек | Стальная труба |
|  |  | Диаметр стальной трубы перекладин, мм | Не менее 33,5 не более 42,3 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы перекладин, мм | Не менее 2,5 не более 3,2 |
|  |  | Материал опорных БУМ | Клееный брус хвойных пород |
|  |  | Сечение клееного бруса хвойных пород, мм | 100х100 |
|  |  | Материал крепления БУМ к опорным стойкам | Цепь короткозвенная оцинкованная |
|  |  | Все метизы оцинкованы | Наличие |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Опорные стойки, шт | 2 |
|  |  | БУМ, шт | 1 |
|  |  | Цепи для подвеса БУМ, комп | 1 |
|  |  | Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт. | 1 |