Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 30-010 | Высота, мм | 1200 |
|  |  | Длина, мм | 2000 |
|  |  | Ширина, мм | 600 |
|  |  | Материал перекладин, опорных стоек | Стальная труба |
|  |  | Диаметр стальной трубы перекладин, опорных стоек, мм | Не менее 42,3 не более 48 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы перекладин, турника, дополнительных опорных стоек, мм | Не менее 2,5 не более 3,2 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Брусья цельносварные, компл | 1 |