Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 30-012 | Высота, мм | 900 |
|  |  | Длина, мм | 2700 |
|  |  | Ширина, мм | 1500 |
|  |  | Материал опорных стоек | Профильная труба |
|  |  | Сечение профильной трубы опорных стоек, мм | 40х40 |
|  |  | Толщина стенки профильной трубы опорных стоек, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал каркаса стола | Профильная труба |
|  |  | Сечение профильной трубы металлокаркаса стола, мм | 40х20 |
|  |  | Материал площадки стола | Пластик высокого давления (HPL) |
|  |  | Толщина пластика высокого давления, мм | Не менее 5 |
|  |  | Материал теннисной сетки | Листовой металл |
|  |  | Толщина листового металла, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Каркас стола цельносварной, шт | 1 |
|  |  | Площадка стола, компл | 1 |
|  |  | Теннисная сетка из листового металла, шт | 1 |
|  |  | Комплект метизов для монтажа, шт | 1 |