Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 30-100 | Высота, мм | 2100 |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
|  |  | Ширина, мм | 1070 |
|  |  | Материал рамы | Профильная труба |
|  |  | Сечение стальной трубы рамы, мм | 60х60 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы рамы, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал дугообразной стойки, перекладины | Стальная труба |
|  |  | Диаметр стальной трубы стойки, перекладины, мм | Не менее 26,8 не более 33,5 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы дугообразной боковины, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Рама, шт. | 1 |
|  |  | Дугообразная стойка, шт. | 2 |
|  |  | Перекладина, шт. | 1 |