Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 30-102 | Высота, мм | 3600 |
|  |  | Длина, мм | 1200 |
|  |  | Ширина, мм | 1460 |
|  |  | Материал опорной стойки | Профильная труба |
|  |  | Сечение стальной трубы опорный стойки, мм | 60х60 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы рамы, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал металлокаркаса щита | Профильная труба |
|  |  | Сечение стальной трубы металлокаркаса, мм | 60х60 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы металлокаркаса, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал щита из фанеры | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина влагостойкой фанеры щита, мм | Не менее 18 |
|  |  | Влагостойкая фанеры лаза шлифованная и окрашена с 2-х сторон | Наличие |
|  |  | Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены Кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Материал баскетбольного кольца | Стальная труба и листовой металл |
|  |  | Диаметр стальной трубы баскетбольного кольца, мм | Не менее 12 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы баскетбольного кольца, мм | Не менее 1,5 |
|  |  | Толщина листового металла, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя | Наличие |
|  |  | Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Опорная стойка, шт. | 1 |
|  |  | Щит, шт. | 1 |
|  |  | Кольцо, шт. | 1 |