Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 4 | YDS 40-001 | Высота, мм | 1600 |
|  |  | Длина, мм | 3070 |
|  |  | Ширина, мм | 1000 |
|  |  | Материал опорных стоек | Клееный брус хвойных пород |
|  |  | Сечение клееного бруса хвойных пород, мм | 100х100 |
|  |  | Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов, антисептики | Наличие |
|  |  | Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Стальная труба, стальной уголок 90х90 |
|  |  | Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 1,5 |
|  |  | Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал перекладин, турника, рукохода, шеста для лазания | Стальная труба |
|  |  | Диаметр/сечение стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, шеста для лазания, мм | Не менее 26,8 не более 33,5/20х40 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, шеста для лазания, мм | Не менее 1,5 не более 3,2 |
|  |  | Все метизы оцинкованы | Наличие |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Перекладина (перемычка), шт. | 4 |
|  |  | Закладная для крепления опорных стоек, шт. | 4 |
|  |  | Опорные стойки, шт. | 4 |
|  |  | Рукоход, шт. | 1 |
|  |  | Турник, шт | 1 |
|  |  | Шест для лазания, шт | 1 |
|  |  | Комплект метизов и заглушек, шт | 1 |