Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS 50-013 | Высота, мм | 1800 |
|  |  | Длина, мм | 1900 |
|  |  | Ширина, мм | 2220 |
|  |  | Материал опорной стойки | Профильная труба |
|  |  | Сечение стальной трубы опорной стойки, мм | 40х40 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы рамы, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал каркаса сидения, столика, крыши | Профильная труба |
|  |  | Сечение стальной трубы каркаса сидения и столика, мм | 20х40 |
|  |  | Толщина стенки стальной каркаса сидения и столика, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал настила сидения, спинки, стола, крыши | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина ламинированной влагостойкой фанеры, мм | 18 |
|  |  | Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон | Наличие |
|  |  | Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя | Наличие |
|  |  | Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены Кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Метизы | Оцинкованные |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Грунтование перед окрашиванием | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Каркас под скамью, шт. | 2 |
|  |  | Каркас под стол, шт. | 1 |
|  |  | Каркас крыши, шт | 1 |
|  |  | Настил на крышу, компл | 1 |
|  |  | Настил на стол, компл | 1 |
|  |  | Комплект метизов, шт | 1 |
|  |  | Настил на скамью, компл | 2 |