Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 2 | YDS-7009 | Высота, мм | 3130 |
|  |  | Длина, мм | 4940 |
|  |  | Ширина, мм | 3920 |
|  |  | Высота горки | 1200 |
|  |  | Материал каркаса ската горки | Профильная стальная труба |
|  |  | Сечение профильной стальной трубы каркаса ската горки, мм | 20х40 |
|  |  | Толщина стенки профильной стальной трубы каркаса ската горки, мм | Не менее 2 |
|  |  | Ширина ската горки, мм | Не менее 520 не более 530 |
|  |  | Материал скользящей основы ската горки | Лист нержавеющей стали |
|  |  | Толщина листа нержавеющей стали скользящей основы ската горки, мм | 1 |
|  |  | Лист нержавеющей стали утоплен в паз про фрезерованный по всей длине бортика ската горки | Наличие |
|  |  | Высота бортика ската горки, мм | Не менее 130 |
|  |  | Материал бортика ската горки | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина влагостойкой фанеры бортика ската горки, мм | Не менее 21 |
|  |  | Влагостойкая фанера бортика ската горки, шлифованная с двух сторон | Наличие |
|  |  | Лаги из фанеры для скрепления полов | Наличие |
|  |  | Материал лаг площадки | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина фанеры для лаг пола, мм | Не менее 18 |
|  |  | Материал площадки (пола), трапа | Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием |
|  |  | Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм | 18 |
|  |  | Материал опорных стоек | Клееный брус хвойных пород |
|  |  | Сечение клееного бруса хвойных пород, мм | 100х100 |
|  |  | Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Пол башен, ступени лестницы | Выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры |
|  |  | Материал ограждений, крыш, декоративных накладок | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина влагостойкой фанеры ограждений, крыш, декоративных накладок, мм | Не менее 15 |
|  |  | Влагостойкая фанеры ограждений, крыш, декоративных накладок шлифованная, грунтована и окрашена с 2-х сторон акриловой краской на водной основе | Наличие |
|  |  | Лестница | Наличие |
|  |  | Высота лестниц, мм | 1200 |
|  |  | Конструктивно лестницы состоят из 2-х тетив (перил), выполненных из влагостойкой фанеры, на которые крепятся ступени | Наличие |
|  |  | Материал ступеней лестницы | Влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием |
|  |  | Толщина влагостойкой фанеры ступеней лестницы, мм | Не менее 18 |
|  |  | Ступени лестницы усилены металлической перекладиной жесткости | Наличие |
|  |  | Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Стальная труба, стальной уголок 90х90 |
|  |  | Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 1,5 |
|  |  | Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал перекладин, шеста для лазания, решетки, рукохода | Стальная труба |
|  |  | Диаметр стальной трубы перекладин, шеста для лазания, решетки, рукохода, шеста для лазания, мм | Не менее 26,8 не более 33,5 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы перекладин, шеста для лазания, решетки, рукохода, мм | Не менее 2,5 не более 3,2 |
|  |  | Канат для лазания | Наличие |
|  |  | Тип каната для лазания | Х/б |
|  |  | Диаметр каната для лазания, мм | 40 |
|  |  | Все метизы оцинкованы | Наличие |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены, кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Перекладина (перемычка), шт. | 11 |
|  |  | Закладная для крепления опорных стоек, шт. | 10 |
|  |  | Лестница, шт. | 1 |
|  |  | Опорные стойки, шт. | 10 |
|  |  | Ограждения фанерные, шт. | 2 |
|  |  | Решетка металлическая для лазания, шт. | 1 |
|  |  | Скат горки, шт. | 1 |
|  |  | Канат для лазания, шт. | 1 |
|  |  | Перила фанерные, компл. | 1 |
|  |  | Площадка переходная, шт. | 1 |
|  |  | Крыша, компл. | 1 |
|  |  | Декоративные накладки, копмл. | 1 |
|  |  | Шест для лазания металлический, шт. | 1 |
|  |  | Лаз (рукоход), шт. | 1 |
|  |  | Комплект метизов, заглушек для монтажа, шт. | 1 |
|  |  | Шильдик с указанием информации согласно ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт. | 1 |