Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS-8037 | Высота, мм | 2060 |
|  |  | Длина, мм | 2400 |
|  |  | Ширина, мм | 1885 |
|  |  | Лаги из фанеры для скрепления полов | Наличие |
|  |  | Материал лаг площадки | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина фанеры для лаг пола, мм | Не менее 18 |
|  |  | Материал площадки (пола) | Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием |
|  |  | Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм | 18 |
|  |  | Материал опорных стоек | Клееный брус хвойных пород |
|  |  | Сечение клееного бруса хвойных пород, мм | 100х100 |
|  |  | Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Материал ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш | Влагостойкая фанера |
|  |  | Толщина влагостойкой фанеры ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш мм | Не менее 15 |
|  |  | Влагостойкая фанера ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш шлифованная, грунтована и окрашена с 2-х сторон акриловой краской на водной основе с нанесением УФ печати | Наличие |
|  |  | Материал закладной детали для крепления опорных стоек | Стальная труба, стальной уголок 90х90 мм |
|  |  | Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 20 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 1,5 |
|  |  | Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все метизы оцинкованы | Наличие |
|  |  | Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены, кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Закладная для крепления опорных стоек, шт. | 6 |
|  |  | Опорные стойки, шт. | 6 |
|  |  | Ограждения фанерные, шт. | 4 |
|  |  | Площадка (пол), шт. | 1 |
|  |  | Лаги для пола, комп | 1 |
|  |  | Скамья внутренняя, шт. | 2 |
|  |  | Крыша, компл. | 1 |
|  |  | Игровая панель «Счеты», шт. | 1 |
|  |  | Комплект метизов, заглушек для монтажа, шт. | 1 |
|  |  | Шильдик с указанием информации согласно ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт. | 1 |