Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS-PT-05 | Высота, мм | 3080 |
|  |  | Длина, мм | 7760 |
|  |  | Ширина, мм | 3000 |
|  |  | Материал каркаса | Профильная труба, листовой металл не менее 2мм |
|  |  | Сечение стальной трубы каркаса, мм | 40х20 |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы каркаса, мм | Не менее 2 |
|  |  | Материал опорных стоек | Профильная труба |
|  |  | Сечение профильной трубы опорных стоек | Не менее 80х80 |
|  |  | Материал настила | Брусок хвойных пород |
|  |  | Сечение бруска хвойных пород, мм | Не менее 38х50 |
|  |  | Изделия из бруска хвойных пород обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Каркас, шт. | 1 |
|  |  | Настил из бруска, компл. | 1 |
|  |  | Метизы оцинкованные, компл. | 1 |