Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS-Y-03 | Высота, мм | 600 |
|  |  | Длина, мм | 380 |
|  |  | Ширина, мм | 380 |
|  |  | Материал декоративных накладок | Брусок хвойных пород |
|  |  | Сечение бруска хвойных пород, мм | Не менее 38х50 |
|  |  | Изделия из бруска хвойных пород обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов | Наличие |
|  |  | Материал бака | Листовой металл |
|  |  | Толщина листового металла, мм | Не менее 1 |
|  |  | Сечение стальной профильной трубы каркаса, мм | Не менее 20х20 |
|  |  | Толщина стенки стальной профильной трубы каркаса, мм | Не менее 1.5 |
|  |  | Толщина листового металла каркаса, мм | Не менее 2 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Урна в сборе, шт. | 1 |