Сведения о товарах (материалах)

| № п/п | Наименование и эскиз товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. | Значение показателя, параметра |
| 1 | YDS-Y-07 | Высота, мм | 700 |
|  |  | Длина, мм | 300 |
|  |  | Ширина, мм | 300 |
|  |  | Материал каркаса | Профильная труба, Листовой металл не менее 2мм |
|  |  | Сечение стальной профильной трубы каркаса, мм | Не менее 20х20 |
|  |  | Толщина стенки стальной профильной трубы каркаса, мм | Не менее 1.5 |
|  |  | Материал бака | Листовой металл |
|  |  | Толщина листового металла бака, мм | Не менее 1 |
|  |  | Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены | Наличие |
|  |  | Окрашивание |  |
|  |  | Металлические элементы | Порошковое |
|  |  | Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Урна в сборе, шт. | 1 |